赴香港科技大学会议总结

——新一代钢筋混凝土：脆性行为与断裂力学评估

本次研讨会旨在概述高性能混凝土结构的最新进展，特别侧重于复杂现象表征纤维增强、混合增强和frp筋钢筋混凝土结构。这些下一代脆性基质复合材料可以有效地解决与之相关的主要缺点常规钢筋混凝土在耐久性和结构性能方面。对于纤维增强和混合增强混凝土结构，通过更新桥式裂缝模型(UBCM)，我们可以解决知识的缺乏其承载能力主要受纤维体积分数和配筋率与结构尺寸的关系。这主导尺度效应似乎是至关重要的，彻底了解纤维钢筋或混合钢筋混凝土结构的行为下的弯曲荷载或者是低循环疲劳。此外，正确理解钢筋对结构的影响，在frp筋钢筋混凝土结构的设计中，长细比和比例会导致结构的破坏有效制定创新的标准指南。在这种情况下，发生在拉伸开裂和压缩破碎失效之间的过渡frp筋钢筋混凝土梁采用内聚/重叠裂缝来描述模型(COCM)。最后，强调了结构的延性如何，即以组合梁的塑性转动能力表示，仅为高强混凝土的基体和内部钢筋会发生滑移。

Federico Accornero